SUPPLEMENTARY DATA

Acquisition parameter characteristics for each participating imaging platform.

|  | Asturias | Barcelona | Madrid | Valencia | Vitoria | Zaragoza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scanner | Signa Genesis (General Electric) | MAGNETOM Trio (Siemens) | Intera (Phillips) | Achieva (Phillips) | Avanto (Siemens) | Signa Excite (General Electric) |
| Magnetic field | 1.5T | 3T | 1.5T | 3T | 1.5T | 1.5T |
| Orientation | Sagittal | Sagittal | Sagittal | Transversal | Sagittal | Sagittal |
| Vx size (mm3) | 1x1x1 | 1x1x1 | 1x0.94x0.94 | 0.94x0.94x1 | 1x0.95x0.95 | 1x0.94x0.94 |
| FOV (mm2) | 256x256 | 256x256 | 256x256 | 240x240 | 243x243 | 240x240 |
| Acquisition Matrix | 256x256 | 256x256 | 240x240 | 256x256 | 256x256 | 256x256 |
| Slices | 152 | 240 | 175 | 160 | 176 | 156 |
| TE (ms) | 2.9 | 2.98 | 9.18 | 3.87 | 9.21 | 1.84 |
| TR (ms) | 31 | 2300 | 25 | 8.37 | 25 | 9.26 |
| TI (ms) | - | 900 | - | - | - | 450 |
| FA (º) | 30 | 9 | 30 | 8 | 30 | 20 |